Formularz opisu technicznego

|  | Specyfikacja techniczna ładowarki kołowej teleskopowej |  | Spełnienie wymagań* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |
| 1. | Parametry podstawowe: |  |  |  |
|  |  | fabrycznie nowa ładowarka kołowa teleskopowa, rok produkcji - 2016 |  |  |
|  |  | rama sztywna, cztery koła skrętne |  |  |
|  |  | ramię z wysuwem teleskopowym |  |  |
|  |  | elementy przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów) wyprodukowane przez jednego producenta |  |  |
|  |  | poziom hałasu podczas pracy ładowarki przy jej maksymalnym obciążeniu wewnątrz kabiny nie przekraczający 85 dB |  |  |
|  |  | ładowarka przystosowana do pracy w środowisku o dużym zapyleniu i odorze |  |  |
| 2. | Silnik: |  |  |  |
|  | - wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 140 KM, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin dla maszyn budowlanych i rolniczych STAGE IV |  |  |  |
| 3. | Układ napędowy: |  |  |  |
|  |  | skrzynia biegów umożliwiająca zmiany biegów pod obciążeniem |  |  |
|  |  | skrzynia biegów z przełożeniami zapewniającymi optymalną pracę maszyny |  |  |
|  |  | napęd przenoszony na obie osie 4x4 zapewniający optymalny moment obrotowy w zależności od warunków trakcyjnych |  |  |
|  |  | cztery koła równe z ogumieniem wysokiej wytrzymałości o rozmiarze min. R24 - budowlane, wzmocnione, bieżnik inny niż, tzw. jodełka |  |  |
| 4. | Sterowanie: |  |  |  |
|  |  | sterowanie zapewniające maszynie zwrotność i manewrowość |  |  |
|  |  | promień skrętu max 4,5 m |  |  |
|  |  | sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu. |  |  |
| 5. | Parametry robocze: |  |  |  |
|  |  | udźwig maksymalny min. 6000 kg |  |  |
|  |  | wysokość podnoszenia ładunku min. 7,0 m |  |  |
|  |  | układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie min. 140l/min. i ciśnieniu roboczym min. 260 bar |  |  |
| 6. | Osprzęt roboczy: |  |  |  |
|  |  | chwytak do gałęzi, konstrukcja spawana, szer. ok. 2 m, poj. ok. 1 m³ |  |  |
|  |  | pług prosty |  |  |
| 7. | Kabina: |  |  |  |
|  |  | kabina ogrzewana i wyposażona w klimatyzację |  |  |
|  |  | kabina z zabezpieczeniem antyodorowym |  |  |
|  |  | regulowany fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa i regulowana kolumna kierownicy |  |  |
|  |  | radio CD |  |  |
|  |  | alarm stabilności wzdłużnej składający się z diod LED i sygnalizatora akustycznego |  |  |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
|  |  | hydrauliczne szybkozłącze ładowarkowe typu Q-Fit umożliwiające uzbrojenie maszyny w różny osprzęt |  |  |
|  |  | układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia i opuszczania ramienia |  |  |
|  |  | zawór bezpieczeństwa hydrauliki |  |  |
|  |  | waga elektroniczna zamontowanym w kabinie operatora z wyświetlaczem graficznym, z możliwością wydruku |  |  |
|  |  | system umożliwiający oczyszczanie chłodnicy silnika z pyłu (odwrócony bieg wentylatora chłodnicy) |  |  |
|  |  | amortyzacja ramienia teleskopowego |  |  |
|  |  | akumulator stabilizacji - poziomu |  |  |
|  |  | alarm cofania |  |  |
|  |  | lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego zamontowana na kabinie |  |  |
|  |  | światła robocze (2 z przodu i 1 z tyłu) |  |  |
|  |  | spryskiwacze i wycieraczki przedniej i tylnej szyby, osłony przeciwsłoneczne |  |  |
|  |  | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, lampa migowa, skrzynka narzędziowa, komplet podstawowych narzędzi |  |  |
|  |  | niezbędne wyposażenie dopuszczające ładowarkę do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny (światła drogowe, oznakowanie) |  |  |
|  |  | osłona dachu i przedniej szyby (kratownica) |  |  |
|  |  | osłona podwozia i wałów napędowych |  |  |

*wstawić znak „x” we właściwej kolumnie

............................................................

podpis osoby upoważnionej