Opis techniczny mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza do drewna.

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| I | II | III | IV |
| 1 | Fabrycznie nowy mobilny, wolnoobrotowy, dwuwałowy rozdrabniacz do odpadów zielonych: gałęzi, drewna, korzeni |  |  |
| 2 | Rok produkcji – 2019 |  |  |
| 3 | Urządzenie nie jest prototypem i pochodzi z seryjnej produkcji |  |  |
| 4 | Urządzenie zabudowane jest na podwoziu podhakowym, umożliwiającym transport pojazdem typu hakowiec |  |  |
| 5 | Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy, max. 17 ton (podać masę) |  |  |
| 6 | Napęd urządzenia – silnik wysokoprężny o mocy min. 175 kW spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin STEGE IV (podać moc) |  |  |
| 7 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów (podać pojemność) |  |  |
| 8 | Komora rozdrabniająca wyposażona w dwa wały rozdrabniające oraz belkę łamiąco-kruszącą, która zamontowana jest pod wałami |  |  |
| 9 | Belka łamiąco-krusząca podnoszona i opuszczana hydraulicznie |  |  |
| 10 | Belka łamiąco-krusząca dedykowana do pracy z odpadami zielonymi, gałęziami |  |  |
| 11 | Belka łamiąco-krusząca dedykowana do pracy z drewnem o dużej średnicy, korzeniami |  |  |
| 12 | Długość wałów rozdrabniających min. 1500 mm (podać długość wałów) |  |  |
| 13 | Średnica wałów rozdrabniających min. 570 mm (podać średnicę wałów) |  |  |
| 14 | Prędkość obrotowa wałów max. 35 obr/min. (podać prędkość obrotową) |  |  |
| 15 | Rewers wałów rozdrabniających |  |  |
| 16 | System pozwalający na przerwę w pracy wałów podczas braku materiału w koszu zasypowym |  |  |
| 17 | Wysokość załadunku kosza zasypowego, max 2700 mm (podać wysokość załadunku) |  |  |
| 18 | Dodatkowe burty zwiększające pojemność kosza zasypowego oraz zapobiegające przesypywaniu się materiału przy załadunku ładowarką |  |  |
| 19 | Napęd przenoszony na wał za pomocą przekładni planetarnej |  |  |
| 20 | Przenośnik odprowadzający frakcję rozdrobnioną składany i rozkładany hydraulicznie |  |  |
| 21 | Szerokość taśmy przenośnika frakcji rozdrobnionej min. 1000 mm (podać szerokość taśmy) |  |  |
| 22 | Wysokość przenośnika odprowadzającego frakcję rozdrobnioną po rozłożeniu max. 3300 mm (podać wysokość) |  |  |
| 23 | Lej podnoszony i opuszczany hydraulicznie o pojemności min. 3 m³ (podać pojemność) |  |  |
| 24 | Zaczep kulowy 50 mm |  |  |
| 25 | Koła boczne opuszczane i podnoszone hydraulicznie umożliwiające transport urządzenia po placu |  |  |
| 26 | Główny panel sterowania z menu w j. polskim oraz wyświetlaczem informującym o parametrach takich jak: stan paliwa i AdBlou, liczbie przepracowanych godzin przez silnik i wały |  |  |
| 27 | Główny panel sterowania wyposażony w funkcje włączania i wyłączania pracy wałów oraz regulacji ich prędkości |  |  |
| 28 | Wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach urządzenia |  |  |
| 29 | Sygnalizacja dźwiękowa przed uruchomieniem urządzenia |  |  |
| 30 | Układ centralnego smarowania |  |  |
| 31 | Zdalne sterowanie radiowe (pilot) |  |  |
| 32 | Automatyczny system oczyszczania chłodnic silnika – rewers wentylatora |  |  |

………………………………                                        ………………………………..

Miejscowość, data	podpis osoby upoważnionej

Oferent wypełnia kolumnę 2 lub 3